# 考虑物性变化与径向收缩的圆柱药材热风干燥模型

## 摘要

针对圆柱药材热风干燥过程中温度场、水分场和尺寸收缩同时变化的问题，本文建立由固定域到移动域连续扩展的传热传质模型。题目给出的初始条件、烘房温湿度序列和三组经验物性公式直接写入模型，不额外拟合题面没有提供的吸附等温线、内部蒸发率或力学参数。问题1采用常物性径向模型；问题2、3采用含水率和温度反馈的非线性模型；问题4在实测半径历史下使用材料坐标描述径向收缩，并把轴向长度不确定性作为独立情景。

空间上将半径划分为守恒型圆环控制体，界面物性采用调和平均；时间上使用全隐式步进和步内 Picard 迭代。外表面采用半单元扩散阻力与 Robin 阻力串联，表面温度和表面含水率均由同一边界关系重构。主模型不加入潜热，另设仅作用于表面的潜热敏感性模型，用于检查能量闭合的影响。二维轴对称模型作为一维降维诊断，不把端面换热条件当作题面事实。

在 160 个径向控制体和 60 s 长时步长下，固定半径模型的全域含水率首次低于 0.15 kg/kg 的连续时刻为 57.3381 h；引入附件2半径收缩和附录4物性后为 50.9110 h。潜热情景使相应终点延后至约 64.91 h 和 56.66 h，同时表面温度出现过低现象，说明潜热结果应作为结构敏感性而非唯一物理定解。零通量、正性、固定域退化和二维求解器门禁均通过。上述结论只适用于题目经验公式、边界末值延拓和明确的收缩闭合。

关键词：圆柱有限体积；热质传递；移动边界；干基含水率；潜热敏感性；事件定位

## 1 问题重述与数据分析

药材初始为长25 cm、半径2 cm的圆柱，初温28 °C，初始干基含水率为2.55 kg/kg。附件1给出0—14400 s的烘房温度和空气水分序列，附件2给出0—259200 s的半径观测，附件3给出四个问题的输出模板。问题1要求预热阶段的温度和含水率空间分布；问题2要求前三小时的耦合场；问题3要求固定半径下全域达到0.15 kg/kg的时间；问题4要求换用附录4物性并考虑实测半径收缩。

附件1共有241个观测点，时间间隔60 s；附件2共有145个观测点，时间间隔1800 s，半径从2.000 cm单调下降到约1.198 cm。4 h以后环境数据缺失，本文基准把最后观测值连续延拓；72 h以后半径保持末值。延拓是计算假设，不称为额外实测数据。

## 2 模型假设与符号

材料视为各向同性有效连续介质，主模型代表圆柱中部横截面；端面换热不作为题面已知条件。温度记为 T(r,t)，干基含水率记为 C(r,t)，烘房状态量记为 T∞(t) 和 Cb(t)。由于题面没有吸附等温线，Cb 只作为有效 Robin 边界目标，不能解释为严格平衡含水率。

问题1采用附录2常物性；问题2、3采用附录3物性；问题4把 ρ、cp、k、D 换为附录4公式，并使用观测半径 R(t)。所有长度进入方程前转换为 m，Arrhenius 项使用 TK=T+273.15。

## 3 固定域热质传递模型

在 0<r<R0 内，控制方程为

ρcp ∂T/∂t = (1/r)∂(rk∂T/∂r)/∂r，

∂C/∂t = (1/r)∂(rD∂C/∂r)/∂r。

初始条件为 T(r,0)=28、C(r,0)=2.55，中心满足 ∂rT=∂rC=0。外表面采用 −k∂rT=h(T−T∞) 和 −D∂rC=hm(C−Cb)。C 是干基比值，边界两侧统一采用有效比值通量；只有潜热情景才将通量转换为水质量通量。

将半径划分为 N 个等宽圆环，控制体体积为 πLR²(ξi+1/2²−ξi−1/2²)，其中 ξi=(i+1/2)/N。中心面面积为零，内部面通量在相邻控制体中严格相反。界面 k、D 使用调和平均，从而在物性随 C、T 变化时仍保持离散守恒。

外表面采用半单元串联阻力。表面值由

Ts=[kN TN+(hΔr/2)T∞]/[kN+hΔr/2]，

Cs=[DN CN+(hmΔr/2)Cb]/[DN+hmΔr/2]

重构，最后一个单元中心和真实表面不混为一谈。

## 4 移动边界与收缩闭合

问题4令 ξ=r/R(t)。均匀径向收缩时材料速度为 vr=rṘ/R。对于干基比值，材料平流和网格速度抵消，得到

∂C/∂t = [1/(R(t)²ξ)]∂[ξD∂C/∂ξ]/∂ξ。

热方程同理只改变径向尺度因子。代码中不再加入 −2ṘC/R 的稀释项，因为该项适用于单位体积浓度变换，而不是水质量与干固体质量之比。

半径序列使用单调保形 PCHIP 插值，观测区间外保持末值。主情景取 L(t)=L0；替代情景取 L/L0=[R(t)/R0]^γ，γ∈{0.5,1}。由于题面没有轴向长度观测，γ 只能用于结构不确定性传播。

## 5 潜热敏感性模型

主模型保持题面经验闭合，不强行加入潜热。敏感性模型仅在外表面使用 Jw=ρd,s hm(Cs−Cb)，qin=h(T∞−Ts)−LvJw，其中 Lv=2.3、2.4、2.5×10⁶ J/kg。潜热不作为体积源重复加入。

能量台账记录对流供热 Econv=∫Ah(T∞−Ts)dt 和潜热消耗 Elat=∫ALvJw dt。当前 Lv=2.4×10⁶ J/kg 情景中，Q3 的 Elat/Econv≈0.999，Q4≈1.008；Q3 表面最低温度约−8.10 °C，说明该闭合产生强烈冷却，结果只能用于说明潜热敏感性和数据缺口。

## 6 数值算法与事件定义

时间离散采用全隐式 Euler，步内对 ρ、cp、k、D 做 Picard 迭代。问题1、2内部步长为5 s并线性采样为每秒输出；问题3、4内部步长为120 s并输出为每60 s。主生产计算采用 N=160。

事件函数统一为 g(t)=max{maxi Ci, C(0,t)重构, Cs(t)}−0.15。采用首次严格穿越 g(t)<0 的线性定位，并另记录规则60 s网格上的首个严格低于阈值时刻。

## 7 结果与验证

### 7.1 问题1

1800 s时，中心温度为33.5813 °C，表面温度为36.7891 °C；中心含水率为2.54999 kg/kg，表面为1.51067 kg/kg。完整逐秒结果写入 result1.xlsx，摘要表写入表1_温度.csv和表2_水分浓度.csv。

### 7.2 问题2

3 h时中心温度为49.8492 °C，表面温度为49.9663 °C；中心含水率为1.76629 kg/kg，表面为1.00819 kg/kg。温度场已接近均匀，水分场仍受内部扩散控制。

### 7.3 问题3

固定半径和附录3物性下，连续事件时间为206417.17 s，即57.3381 h；规则60 s输出中首个严格低于阈值的时刻为206460 s（57.3500 h），最大含水率约0.149987 kg/kg。

### 7.4 问题4

采用附件2半径和附录4物性后，连续事件时间为183279.48 s，即50.9110 h；首个规则采样时刻为183300 s（50.9167 h），最大含水率约0.149989 kg/kg。结果表使用固定物理半径列，收缩后域外位置留空，并增加药材表面列。

### 7.5 验证结果

零通量均匀场误差为 2.7×10⁻¹⁵，正性检查通过，潜热关闭与基线逐点一致。二维轴对称诊断使用8×12和12×18网格，二维求解器运行成功。当前求解器下，N=40、80、120、160的Q3事件分别为57.7081、57.4480、57.3720、57.3381 h，Q4分别为50.9944、50.9339、50.9177、50.9110 h；N=120到N=160的变化分别为122.05 s和24.13 s。二维结果只用于结构诊断，不能写成已经完成的移动二维自适应降维结论。

## 8 机制归因、讨论与局限

在当前求解器、N=80和相同事件定义下，物性—几何2×2对照得到：附录3固定半径57.4480 h，附录3收缩25.2475 h，附录4固定半径129.3336 h，附录4收缩50.9339 h。收缩在两组物性下均缩短终点，但缩短量不同；交互项约−46.20 h，说明物性与几何不能用单一比例叠加。该对照是反事实机制分析，不是实测工艺。

## 8 讨论、创新与局限

本文保留三项可验证创新。第一，用二维诊断结果决定一维是否足够，而不是先验宣称二维更高级；第二，把已知径向收缩和未知轴向收缩分层传播，明确区分观测信息和闭合假设；第三，用潜热能量台账检查新增物理机制是否被现有数据支持。FVM、隐式积分、PCHIP和坐标变换本身是标准工具，不单独包装成创新。

模型局限包括：空气水分浓度与材料干基含水率的分母不同，Robin目标是有效闭合；潜热、吸附等温线、端面传质和轴向长度没有实测数据；边界和半径观测之外采用末值延拓。因而结果是给定经验公式和假设下的预测，不是实验校准或工程最优性证明。

## 9 结论

统一有限体积框架能够连续处理四个问题，并保持变量、边界和事件定义一致。主模型给出Q3约57.3381 h、Q4约50.9110 h的全域达标时间；潜热敏感性显示终点可能延后约9%，但同时产生过强表面冷却，说明潜热应作为待补数据的结构情景。Q4的收缩效应不能脱离附录4物性单独解释，轴向长度只能通过情景分析传播。最终结果、图表和验证记录均由同一份运行配置产生，复现命令和输入哈希记录在 results/复现清单.json 中。

## 参考文献

[1] Purlis E. Modelling convective drying of foods: A multiphase porous media model considering heat of sorption. Journal of Food Engineering, 2019, 263:132–146. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2019.05.028.

[2] Datta A K. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. Journal of Food Engineering, 2007, 80:80–95. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2006.05.013.

[3] Mahiuddin M, Khan M I H, Kumar C, et al. Shrinkage of food materials during drying: Current status and challenges. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2018, 17:1113–1126. DOI:10.1111/1541-4337.12375.

[4] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026年修订稿）. 2026.